Art. Nr. 860-00.001

Käyttöopas:

Yleistä tietoa:

Tämä käyttöopas kuuluu tuotteeseen Metmaxx® wireless speaker ” Mr.BommbasticPocket”. Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen käyttöön liittyen. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se. Jos annat tuotteen eteenpäin, sisällytä myös käyttohje.

Suunniteltu käyttö:

Tämä tuote on vain yksityiskäyttöön. Se on kompakti langaton kaiutin matka-, koti-, tai toimistokäyttöön.
Tuote tulee pitää poissa lasten ulottuvilta ja sitä tulisi käyttää vain vastuullisesti käyttäytyvien aikuisten. Valmistaja ei vastaa väärinkäytöstä johtuneista vahingoista.

Turvallisuusohjeet:

Huomio! Tuote sisältää ladattavan lithium-akun!

Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen / vaaran kemiallisille palovammoille. Vahingoittuneet akut voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.

- Älä pura tuotetta

- Älä heitä tuotetta tai sen osia avotuleen

- Älä altista tuotetta suurille lämpötilanvaihteluille, kosteudelle tai nesteille

- Pidä poissa lasten ulottuvilta

- Älä käytä, jos tuote tai sen osat ovat vahingoittuneet tai kuumenevat huomattavasti (mahdollinen vaurio)

- Säilytä puhtaassa ja kuivassa tilassa

- Aina jätä turvallisesti tilaa tuotteen ympärille. Älä ikinä käytä tilassa, missä ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa.

- Akku tulee ladata 3-6 kuukauden välein, jottei se pääse syväpurkautumaan ja vahingoitu.

- Käytä tuotetta vain alkuperäisten tarvikkeiden kanssa.

Sisältö:			Tuote, käyttöohje, Micro USB-kaapeli

Purkaminen:	Pura kaikki osat ja hävitä pakkausmateriaali oikeaoppisesti

Ensimmäinen käyttö:

Tarkista, että tuote ei ole vahingoittunut ja että kaikki pakkaukseen kuuluvat osat ovat tallella.

Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä mukana tullutta Micro USB-kaapelia ja kytke laite siihen. Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneeseen tai muuhun virtalähteeseen. Punainen valo syttyy ja sammuu vasta, kun kaiutin on ladattu täyteen.

Lataa laite, jos yhteys katkeilee. Tämä tarkoittaa lähes tyhjää akkua.

Musiikin soittaminen langattomasti
- Käynnistä kaiutin laittamalla virtakytkin ON-asentoon. Kaiuttimesta kuuluu ääni ja sininen valo syttyy. Tämä tarkoittaa, että laite on yhdistämistilassa. 
- Tarkista, että puhelimen langaton ominaisuus on päällä (Bluetooth).
- Etsi puhelimella laitet nimeltä “CubeLogo” ja valitse se.
- Laitteet pariutuvat. Jos puhelin tai muu laite kysyy salasanaa, syötä 0000.
- Soita musiikkia. Huolehdi, että tuotteet ovat maksimissaan 10 metrin päässä toisistaan.
- Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. Huomioi, että kuunteleminen liian kovalla voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Sammuta laite, kun se ei ole käytössä.

Hävittäminen:
Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.

Tekniset tiedot:
Malli: 860-00.001
Nimi: Metmaxx® “Mr.BommbasticPocket”
Langaton versio: 4.2
Kaiutin: D36mm (200HZ-20KHZ)
Ulostulo: 3W 4Ω
SNR: ≥85±2dB
Langaton kantama: 10meters
Akku: 300mAh
Latausaika: 1.5 tuntia
Käyttöaika: noin 4 tuntia
Tuotteen koko: 127.5*46*18mm

© Kaikki oikeudet pidätetään
Käyttöohjeiden kopiointi missään muodossa vain alkuperäisen kirjoittajan kirjallisella suostumuksella.