Art. Nr. 867-00.001

Käyttöopas:

Yleistä tietoa:

Tämä käyttöopas kuuluu tuotteeseen Metmaxx® wireless speaker ”Mr.BoombasticWireless”.  Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen käyttöön liittyen. Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se. Jos annat tuotteen eteenpäin, sisällytä myös käyttohje.

Suunniteltu käyttö:

Tämä tuote on vain yksityiskäyttöön. Se on kompakti langaton kaiutin matka-, koti-, tai toimistokäyttöön.
Tuote tulee pitää poissa lasten ulottuvilta ja sitä tulisi käyttää vain vastuullisesti käyttäytyvien aikuisten. Valmistaja ei vastaa väärinkäytöstä johtuneista vahingoista.

Turvallisuusohjeet:

Huomio! Tuote sisältää ladattavan lithium-akun!

Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa räjähdyksen / vaaran kemiallisille palovammoille. Vahingoittuneet akut voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.

- Älä pura tuotetta

- Älä heitä tuotetta tai sen osia avotuleen

- Älä altista tuotetta suurille lämpötilanvaihteluille, kosteudelle tai nesteille

- Pidä poissa lasten ulottuvilta

- Älä käytä, jos tuote tai sen osat ovat vahingoittuneet tai kuumenevat huomattavasti (mahdollinen vaurio)

- Säilytä puhtaassa ja kuivassa tilassa

- Aina jätä turvallisesti tilaa tuotteen ympärille. Älä ikinä käytä tilassa, missä ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa.

- Akku tulee ladata 3-6 kuukauden välein, jottei se pääse syväpurkautumaan ja vahingoitu.

- Käytä tuotetta vain alkuperäisten tarvikkeiden kanssa.

Sisältö:			Tuote, käyttöohje, Micro USB-kaapeli

Purkaminen:	Pura kaikki osat ja hävitä pakkausmateriaali oikeaoppisesti

Ensimmäinen käyttö:

Tarkista, että tuote ei ole vahingoittunut ja että kaikki pakkaukseen kuuluvat osat ovat tallella.

Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä mukana tullutta Micro USB-kaapelia ja kytke laite siihen. Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneeseen tai muuhun virtalähteeseen. Punainen valo syttyy ja sammuu vasta, kun kaiutin on ladattu täyteen.

Lataa laite, jos yhteys katkeilee. Tämä tarkoittaa lähes tyhjää akkua.

Musiikin soittaminen langattomasti
- Käynnistä kaiutin laittamalla virtakytkin ON-asentoon. Kaiuttimesta kuuluu ääni ja sininen valo syttyy. Tämä tarkoittaa, että laite on yhdistämistilassa. 
- Tarkista, että puhelimen langaton ominaisuus on päällä (Bluetooth).
- Etsi puhelimella laitet nimeltä “CubeLogo” ja valitse se.
- Laitteet pariutuvat. Jos puhelin tai muu laite kysyy salasanaa, syötä 0000.
- Soita musiikkia. Huolehdi, että tuotteet ovat maksimissaan 10 metrin päässä toisistaan.
- Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. Huomioi, että kuunteleminen liian kovalla voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Sammuta laite, kun se ei ole käytössä.

Wireless charging at home/office
Yhdistä laite tietokoneeseen tai usb-muuntajaan käyttäen mukana toimitettua USB-kaapelia. Kun laite on ladattu täyteen, voidaan sitä käyttää lataamiseen myös ilman virtajohtoa. Huolehdi, ettei laite pääse putoamaan. Aseta puhelin latausalueelle.

Katso, että puhelin on asetettu latausalustalle oikein.

Jos haluat ladata puhelinta perinteisesti ilman langatonta ominaisuutta, kytke latauskaapeli suoraan puhelimeen.

Ongelmat:
Jos lataus ei onnistu, tarkista seuraavat: 
- Laite ei tue langatonta latausta (ks. puhelimen ohjekirja). Tässä tapauksessa käytä perinteistä latauskaapelia tai osta adapteri, mikäli sellainen on saatavilla puhelimelle.  
- Laite, jota yritetään ladata on vahingoittunut, eikä sitä voida ladata.
- Laite on ladattu täyteen
- Laturin akku on tyhjä, ja se tulee ladata täyteen 
- Laite, jota yritetään ladata on asetettu väärin latausalustalle.

Tuotteen hävittäminen:

Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.

Tekniset tiedot:

Malli: 867-00.001
Nimi: Metmaxx® “Mr.BoombasticWireless”
Langaton versio: 4.2
Kaiutin: D40mm (130HZ-20KHZ)
Ulostulo: 3W 4Ω
SNR: ≥86±3dB
Akun tilavuus: 500mAh
Latausaika: 2 tuntia
Käyttöaika: jopa 2.5 tuntia täydellä äänenvoimakkuudella
Tuotteen koko: 67*67*71mm
Langaton lataus sisäänmeno: DC5V 450mA
Langaton lataus ulostulo: DC5V 1A 5W

Huomioitavaa:

Kaikissa Metmaxx®-laitteissa on turvallisuuspiiri, joka estää akun vaarallisen yli- tai alilatauksen. Huomioi, että paras tapa ladata jokainen laite on sulkea se latauksen ajaksi. Jos laite on päällä, latausprosessi on hitaampi ja saattaa jopa pysähtyä. Jos laitteen akku on täysin tyhjä (laite sammuu), se tarvitsee uudelleenkäynnistykseen tietyn määrän energiaa, eikä käynnisty heti.

Kaikki hätälaturit toimivat 3,7 voltin teknologialla. Kaikki USB-ladattavat laitteet tarvitsevat minimissään 5 voltin jännitteen, näiden välinen ero paikataan muuntajalla. Muuntaja voi vähentää kapasiteettia, jolloin esimerkiksi 2000 mAh:n latauspankki ei lataa 1900 mAh:n akkua kokonaan. Se ei johdu viasta, vaan se riippuu akusta, kapasiteetista tai olosuhteista. Täysi laitteen lataus tarkoittaa korkeinta mahdollista akun varausta riippuen ympäristöolosuhteista kuten lämpötilasta. Teknisistä syistä tämä luku ei ole aina 100 %.

© Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä käyttöopasta ei saa kopioida ilman omistajan suostumusta.